インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 中国・四国ブロック |  | 調査委員名 | (公財)鳥取県建設技術センター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | (公財)鳥取県建設技術センター |  | 担当部署：建設支援課技術支援室 （TEL）0858-26-6324 （mail）ishiguro-t@tctcplaza.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 新技術・DX |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | インフラ情報マネジメントシステムを活用した長寿命化修繕計画 |  |  | 3 枚 |
| ○分野 点検診断・補修工事・計画管理 ○導入状況 有り・検討中 ○目的 道路施設の老朽化対策に対して様々な課題を解決するために、当センターは東北大学との共同研究により『インフラ情報マネジメントシステム』を開発した。本システムの運用により「点検・診断・補修履歴等のデータベース化」、「実効性のある補修計画（長寿命化計画）の策定」、「設計工事費の管理及び簡易補修図作成支援」、「蓄積データの分析」などに取り組み、市町村における橋梁メンテナンスサイクルの支援を行うことを目的としている。 ○概要 インフラ情報マネジメントシステムは、橋梁の維持管理を効率よく運用していくために、橋梁の点検記録などのデータから得られる情報をもとに、補修等に必要な情報の整理や実効的なメンテナンスサイクルの確立を構築することができる、官公庁に向けた橋梁管理支援のクラウドサービスである。 クラウドを活用した本システムは、従来のアナログな管理（紙の点検票や個別のExcel管理、設計・補修工事資料）を脱却し、点検データの蓄積、概算工事費算出、長寿命化計画策定を一元管理するとともに、工事履歴や補修済橋梁を反映して長寿命化計画を随時見直すことなどを想定して構築されたプラットフォームである。 ○効果 １）品質向上効果 管理橋梁の橋齢や部材の重要度を考慮した橋梁の優先順位と補修設計で蓄積した橋梁の概算補修費をもとに橋梁の補修予定年をシミュレートし、補修計画の策定を行うため、実効性のある補修計画の策定が可能となる。 ２）効率化効果 設計の要るもの、要らないものを仕分け、設計が不要なものは、定期点検結果を用いて工事発注（直営による概数発注工事）を行うため、詳細調査・設計費用の削減に加え、補修工事の早期着手が可能となる。 ３）費用対効果 本システムを運用することにより、上記の詳細調査・設計費用の削減効果があるため、システム利用料に対する費用削減効果は高いといえる。 例）詳細調査設計費用：500万円/橋(小規模)に対し、年間システム利用料:100万円/年 ○発展の可能性 損傷データや補修データ等を蓄積、解析することにより、予防保全によるライフサイクルコストの低減や損傷原因の特定と補修設計へのフィードバックが可能となる。また、工事費データの蓄積を行うことで、補修計画策定の実効性が向上するものである。 ○費用 システム利用料： 例）１自治体 管理橋梁数200橋の場合の年間利用料は、約100万円となる。（データ登録、更新料は別途） ○外部委託先等（会社名） 株式会社ＩＭＬ（契約会社） 福井コンピュータ株式会社（データベース維持管理） |  |  |  |  |  |

○補足資料 システムパンフレットカタログ(1/3) システムパンフレットカタログ(2/3) システムパンフレットカタログ(3/3)

（技術委員記入欄）

| 〇評価 （５段階評価） | 項 目 | 評価 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質向上効果 | 4 | 実効性のある補修計画の策定が可能となる。 |
|  | 効率化効果 | 3 | 概数発注を用いた場合は、詳細調査・設計費用の削減に加え、補修工事の早期着手が可能となる。 |
|  | 費用対効果 | 3 | 概数発注を用いた場合は、システム利用料に対する費用削減効果は高い。 |
|  | 発展の可能性 | 4 | データ蓄積・解析による精度向上が期待される。 |
| 〇感想（課題等含む） 地方自治体、特にリソースの限られた市町村における橋梁メンテナンスのDX化として非常に理にかなったモデルであり、評価できる。また、アナログな管理から脱却し、「コスト削減」と「計画の精度向上」を同時に実現している点で極めて高い実用性を持っている。一方で、運用面と持続可能性において、検討すべき課題も存在する。 課題:① データ入力と更新の継続性（運用の形骸化リスク） ・「データ登録・更新料は別途」であり、予算の限られた自治体では、毎年の点検結果や工事履歴の入力を「外注」し続ける予算確保が難しくなり、数年後にはデータが更新されずシステムが形骸化する恐れがある。 対策案: 現場の点検業者が直接入力しやすいインターフェイスの提供や、自動取り込み機能の強化が必要である。 課題:② 意思決定ロジックの透明性と標準化 ・「設計の要るもの・要らないもの」の仕分けを行う際、その判断基準が不明確化、属人化する可能性がある。現時点では、専門技術者の判断により仕分けを行い、概数発注工事の資料を作成する必要がある。 対策案: 行政側の会計検査や監査に耐えうるよう、なぜ「設計不要」と判断したかの根拠（判定ロジック）を明確にアウトプットできる機能が必要である。 課題:③ 操作面における課題 ・人事異動などにより、システム操作に慣れた担当者が変わり、ノウハウが蓄積されない可能性がある。 対策案: 分かりやすい操作マニュアルの整備、 AIによる入力支援や自動チェック機能の追加が必要である。 |  |  |  |