インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 中国・四国ブロック |  | 調査委員名 | 公益財団法人鳥取県建設技術センタ― |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | （一社）広島県土木協会 |  | 担当部署：技術部 （TEL）082-554-1655 （mail）y-kyokai@hdobokuk.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | ＤＸ |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | スケールメリットを活かした維持管理システムの導入 |  |  | 枚 |
| ○分野 点検診断・補修工事・計画管理 ○導入状況 有り・検討中 ○目的 県内市町の日常の施設管理について、担当者（現地確認者）、決裁者（役場）、委託業者（施工者）がリアルタイムに現地位置・写真等の情報を共有し、一元的に管理できる簡易マネジメントシステムを構築することで、補修･修繕への迅速な対応と、職員と業者間の情報伝達の効率化を図ることを目的とする。 ○概要 本システムは、地元住民から寄せられた施設管理に関する要望を携帯端末で入力し、現地で場所や状況写真といった情報･状況をクラウド上に登録するものである。これらの情報を担当者（現地確認者）、役場の決裁者、委託業者がリアルタイムに共有することにより、同システム上で対応指示や情報共有を行うことができる。 県内の各市町では、日常的に施設管理に関する要望受付や措置の件数が多く、職員の業務負担が大きいことから、業務効率化に資する本システムの需要は高まっているが、多くの市町が導入費用やランニングコストなどの予算面の課題から導入に至っていない。 そこで、複数市町分を取りまとめて協会がシステム会社と契約し、仕様の統一を図ることで、初期費用の縮減やスケールメリットを活かしたランニングコストの低減を実現し、低予算でのシステム運用を可能とする。また、自治体間で同一システムを利用することで、情報共有を円滑に行える環境を整備する。 ○効果 １）品質向上効果 検討段階のため不明 ２）効率化効果 システム利用により、現地確認後の事務作業が大幅に削減され、関係者間の情報共有がリアルタイム化する。指示や報告書作成も自動化され、二重作業が解消されることで補修対応の迅速化と業務効率化が期待される。 （システム導入イメージ） 従 来; 導入後. ○現地確認（写真撮影、紙の様式にメモ） ↓ ○帰庁後、住宅地図等コピー・報告書作成 ↓ ○対応指示の準備、業者へメール送付・指示 ↓ ○補修後、業者による写真撮影 ↓ ○報告書作成・報告・状況共有 ↓ ○完了; ○現地確認（写真撮影、システムへ記録） ↓ ○リアルタイムに状況共有、システム上で指示 ↓ ○補修後、業者が携帯端末で写真撮影・記録 （報告書はシステムが自動作成） ↓ ○完了. ３）費用対効果 検討段階のため不明 ○発展の可能性 市町だけでなく、県も同じシステムを導入すればよりスケールメリットの効果が大きいと思われる。 ○費用 検討段階のため不明 ○外部委託先等（会社名） 検討段階のため未定 |

（技術委員記入欄）

| 〇評価 （５段階評価） | 項 目 | 評価 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質向上効果 | - | 検討段階のため不明 |
|  | 効率化効果 | 4 | 道路施設の日常点検、補修作業における作業が大幅に軽減されることが期待される。 |
|  | 費用対効果 | - | 検討段階のため不明 |
|  | 発展の可能性 | 3 | 現状は「アナログのデジタル置換」に留まっており、蓄積したデータをAIで解析し、予防保全に繋げる段階まで繋げるなどスキームの発展を期待したい。 |
| 〇感想（課題等含む） 単なるツールの導入にとどまらず、「共同調達によるコスト低減」というビジネスモデル的な工夫が含まれている点が評価できる。事務作業の自動化による「効率化効果」は高く、属人化しやすい維持管理業務が半自動で効率的に処理できるため、人材不足という課題に直面する市町村にとって大きなメリットとなると考えられる。一方で、システムの成功、および県全体への普及に向けて想定される課題を「①運用」「②技術」「③組織」の3つの観点で抽出した。 ① 運用面の課題：業務フローの標準化 ・自治体間のルールの差異: 各市町で「決裁ルート」や「報告書の様式」「業者への指示系統」が異なる場合、共通システムに合わせるための業務調整が必要となる。 ・委託業者のデジタル対応力: 地域の小規模な施工業者がシステムを使いこなせるか、端末を所有しているかといった「現場のIT対応能力」が導入可否を左右する。 ② 技術面の課題：データ連携と通信環境 ・既存システムとの整合性: すでに導入済みのGIS（地理情報システム）や会計システム、道路管理台帳などとのデータ連携ができないと、「二重入力」が発生するリスクがある。 ・通信圏外での動作: 山間部など電波の届かない現場での入力・写真撮影をどう担保するか（オフライン機能の有無）を想定する必要がある。 ③ 組織・継続性の課題：責任の所在とコスト負担 ・データの所有権と管理責任: 共同利用において、サーバー上のデータ管理責任や、セキュリティ事故が発生した際の責任所在を明確にする必要がある。 ・アップデート費用の分担: 将来的なOSアップデートや機能追加の際、各自治体の予算確保のタイミングが合わない場合の費用負担ルールを定めておく必要がある。 |  |  |  |

○補足資料