インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 中国･四国ブロック |  | 調査委員名 | 公益財団法人鳥取県建設技術センタ― |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益社団法人 高知県建設技術公社 |  | 担当部署：企画研修課 朝比奈 恭司 （TEL）088-879-0234 （mail）kenshu@kct.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 新技術・DX |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術（BR010009-V0525） |  |  | 1枚 |
| ○分野 点検診断・補修工事・計画管理 ○導入状況 有り・検討中 ○目的 主に高所におけるロープによる点検や橋梁点検車等を使用した近接目視点検の代替案として使用。 ○概要 全方向衝突回避センサーを有するドローンのため比較的狭隘な箇所へも接近して写真撮影が可能であり通常の度ドローンと違い上方向も撮影が可能。 ○効果 １）品質向上効果 打音等は行えないため健全度Ⅰ～Ⅱ、第3者被害のない橋に限るが、近接目視と同等の確認が可能。 ２）効率化効果 点検車等と比較した場合、写真撮影のスピードが速く効率的である。 ３）費用対効果 点検車及び交通誘導員を削減できる。ただし点検支援技術性能カタログとして登録されているのが ドローン + オペレータの為、ドローンのみを購入して使用できず少々高額な部分もある。 ○発展の可能性 ドローンのみを点検業者が購入し、点検カタログの番号を使用可能になれば金額も安価になりさらに経済的になると考える。また、小型ゆえにバッテリーの容量が少ないので改良されればさらに効率化が図れる。 ○費用 橋梁面積200m2程度の橋に対して使用 写真撮影等外業費用 27万円、データ整理等内行費用 8万円、機械経費+旅費 33万 ○外部委託先等（会社名） 株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク |  |  |  |  |  |

○補足資料 製品詳細URL https://www.jiw.co.jp/

（技術委員記入欄）

| 〇評価 （５段階評価） | 項 目 | 評価 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質向上効果 | 3 | 近接目視に替わる程度であり、接触診断は出来ない。 |
|  | 効率化効果 | 4 | 橋梁点検車使用に比べ、大幅に効率化が図られる。 |
|  | 費用対効果 | 2 | 現状、ドローン + オペレータでの運用であり、成果に対して高額となる可能性がある。 |
|  | 発展の可能性 | 4 | ドローンの改良に加え、点検業者が機体を購入し、自社スタッフで「点検支援技術性能カタログ」の基準を満たす運用が可能になれば、経済性は飛躍的に向上する。 |
| 〇感想（課題等含む） 「小型・全方向センサー」という特性は、日本の複雑な構造の橋梁点検において最も適したスペックの一つと言え、評価できる。「全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン（点検支援技術性能カタログ：BR010009-V0525）」では、従来のドローンでは困難だった橋梁の狭隘部や桁下での安定飛行に強みがあるが、実運用における課題も数点あげられる。 【技術的課題】 ①非接触点検の限界:打音検査が行えないため、コンクリート内部の変状（浮き、剥離）の検知には、別途赤外線カメラ搭載モデルの検討や、従来手法との併用が必要となる。 ②エネルギー密度の制約: 小型ゆえに機体重量に対するバッテリー比率が大きく、飛行時間が短い（実効15〜20分程度）。頻繁な離着陸とバッテリー交換に伴うロスタイムが、大規模橋梁では課題となる。 ③非GPS環境下の挙動: センサーによる自己位置推定（SLAM等）に依存するため、特徴物の少ない滑らかな壁面や、極端に暗い場所では制御が不安定になるリスクがある。 【運用・コスト的課題】 ①「技術カタログ」利用の制約: 現状では、ドローンとオペレータがセットで登録されているため、自社保有・自社施工によるコストダウンが図りにくい構造である。今後点検業者が機体を購入し、自社スタッフで「点検支援技術性能カタログ」の基準を満たす運用が可能になれば、経済性は飛躍的に向上する。 ②適用範囲の限定: 健全度Ⅲ〜Ⅳ（早期〜緊急措置段階）の橋梁では、詳細なクラック幅の計測や接触診断が必要となるため、本技術のみで完結させることが困難となる。 ③データ処理の負荷: 高解像度写真や上方向撮影データの整理、変状図へのプロット作業など、現場作業は速くても「内業」の工数が増大する傾向にある。 |  |  |  |