インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 中国･四国ブロック |  | 調査委員名 | 公益財団法人鳥取県建設技術センタ― |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益社団法人 高知県建設技術公社 |  | 担当部署：企画研修課 朝比奈 恭司 （TEL）088-879-0234 （mail）kenshu@kct.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 新技術・DX |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 橋梁等構造物の点検ロボットカメラ（BR010019-V0625） |  |  | 1枚 |
| ○分野 点検診断・補修工事・計画管理 ○導入状況 有り・検討中 ○目的 ロープによる点検や橋梁点検車等を使用した近接目視に変わり、橋梁下部から橋台・橋脚・桁下の写真撮影。 ○概要 伸縮可能な撮影用のポールを用いることで10m程度までの高さであれば下方から撮影が可能であり 操作用端末を使用しカメラの遠隔操作が可能。 ※2024年12月31日に販売終了のため購入は不可（リース対応が基本） ○効果 １）品質向上効果 打音等は行えないため健全度Ⅰ～Ⅱ、第3者被害のない橋に限るが近接目視と同等の確認が可能。 ２）効率化効果 点検車等を使用しないため撮影も早く、比較的運搬も容易である。 端末上にクラックスケール等の表示が可能でチョーキング作業が短縮できる。 ただし地面に設置する必要があるため河川の場合、水位を考慮する必要がある。 ３）費用対効果 点検日数および点検車・交通誘導員を削減できる。ただし１回あたりのリース料は高めなので、 複数橋梁での使用を行うことでコスト削減となる。 ○発展の可能性 画像解析まで可能になれば更なる効率化が図れる。 ○費用 橋梁面積120m2程度の橋に対して使用 写真撮影等外業費用 11万円、機械経費 19万(1日) ○外部委託先等（会社名） 株式会社日立産業制御ソリューションズ 三井住友建設株式会社 |  |  |  |  |  |

○補足資料 製品詳細URL https://www.zivil.co.jp/technology/mirumiru/

（技術委員記入欄）

| 〇評価 （５段階評価） | 項 目 | 評価 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質向上効果 | 3 | 近接目視に替わる程度であり、接触診断は出来ない。 |
|  | 効率化効果 | 4 | 橋梁点検車配備や誘導員配置が不要、また高所作業に伴う事故防止のメリットがある。クラックスケールも装備しており、効率的なスクリーニング調査が可能である。 |
|  | 費用対効果 | 2 | 販売終了に伴い、リース主体の運用であり、1日当たりのリース費用はやや高い。 |
|  | 発展の可能性 | 3 | 画像解析の他ソフトとの連携を図れば、更なる活用の可能性が広がる。 |
| 〇感想（課題等含む） 橋梁点検ロボットカメラ「みるみる（BR010019-V0625）」は、「低コストで安全に、数多くの小規模橋梁を迅速にスクリーニングする」という目的において非常に有効であると評価できる一方で、製品の販売終了という特殊な状況も含め、実運用における課題も数点あげられる。 ① 技術的制限と品質面の課題 ・非破壊検査の限界: 「打音検査」ができないため、内部の空洞や剥離の特定が難しく、あくまで「健全度Ⅰ〜Ⅱ」の初期段階や、外観変状の確認に用途が限定される。 ・撮影の安定性と死角: 10mの伸縮ポールは風の影響を受けやすく、高所になればなるほど手振れや画像のブレが発生しやすくなる。また、桁下の複雑な構造（支承の奥など）にはカメラが物理的に届かない「死角」は撮影が出来ない。 ・画像精度の依存性: クラックスケールを画面上で表示可能であるが、斜めからの撮影になった場合、遠近法による誤差が生じるリスクがあり、正確なひび割れ幅の計測には熟練した操作技術が必要となる。 ② 現場運用上の課題 ・設置環境の制約: 「地面に設置」が前提であるため、河川内や急斜面、地盤が軟弱な場所では使用できない。水位変動や足場の確保が運用のボトルネックとなる。 ・高さ制限: 10mという制限は、跨道橋や小規模橋梁での運用は可能であるが、大規模な谷架橋や高架橋では対応できない。 ③ 継続性とコストの課題 ・機材調達のリスク: 2024年末での販売終了は大きな懸念点であり、今後、故障時の修理部品の確保や、ソフトウェアのアップデートが停止するリスクがある。リース主体となることで、長期的には自社保有よりも割高になる可能性がある。 ・コストの損益分岐点: 1日19万円という機械経費は、少数の橋梁点検ではメリットが出にくく、効率的なルートを組み、1日でいかに多くの箇所を回れるかという「工程管理能力」がコストパフォーマンスを左右する機械である。 |  |  |  |