インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 中国･四国ブロック |  | 調査委員名 | 公益財団法人鳥取県建設技術センタ― |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益社団法人 高知県建設技術公社 |  | 担当部署：企画研修課 朝比奈 恭司 （TEL）088-879-0234 （mail）kenshu@kct.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 新技術・DX |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 社会インフラ画像診断サ-ビス「ひびみっけ」(BR010024-V0525) |  |  | 1枚 |
| ○分野 点検診断・補修工事・計画管理 ○導入状況 有り・検討中 ○目的 コンクリート構造物の写真撮影データを解析することによる工程短縮。 ○概要 高解像度カメラ、ドローンによる写真撮影データを解析し短時間でひびわれ検出、損傷図の作成。 ○効果 １）品質向上効果 0.1mm程度までのひびわれ検出が可能。ただし暗所では精度低下が懸念され、コケ、クモの巣といったものを 誤検知する場合があり検出結果の確認は必須となる。 ２）効率化効果 慣れれば撮影速度も速く効率的である。ドローン等との併用も可能で高所にも対応できる。 ひびわれの幅や長さを一括で出力可能で現場での作業が削減できる。 ３）費用対効果 検出の対象面積が大きいほど効果はあると考える。小規模な橋梁となると点検工数によっては高額となる場合もあるため、上記のようにドローン等と併用し点検車等を削減することも検討するのがよい。 ○発展の可能性 コンクリート部材に対しての技術であり、鋼材への対応ができれば活用先が増える。 ○費用 橋梁面積45m2程度の橋に対して使用 写真撮影等外業費用 4万円、画像解析費用 2万（400円/枚 × 55枚程度） ○外部委託先等（会社名） 富士フイルム株式会社 |  |  |  |  |  |

○補足資料 製品詳細URL https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/inspection/infraservice/hibimikke

（技術委員記入欄）

| 〇評価 （５段階評価） | 項 目 | 評価 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質向上効果 | 3 | 0.1mm程度までのひびわれ検出が可能であるが、環境条件に左右される場合がある。 |
|  | 効率化効果 | 4 | ドローンと併用した場合、損傷図化までの効率化効果が非常に高い。 |
|  | 費用対効果 | 3 | 検出の対象面積が大きいほど効果はある。小規模橋では効果は限定的となる。 |
|  | 発展の可能性 | 4 | 鋼材への展開や、経年変化の自動化、A1精度の向上が実現すれば、実用場面が広がる可能性がある。 |
| 〇感想（課題等含む） 富士フイルムが提供する「ひびみっけ」は、AIを活用した社会インフラ点検DXの先駆的技術であり、特に損傷図の自動作成機能の効率性が非常に高く、評価できる一方で、実運用における課題も数点あげられる。 ① 技術的課題：AIによる「目」と「環境」のギャップがある ・非構造物への誤検知（ノイズ）:コケ、クモの巣、汚れ、チョーキングなどを「ひびわれ」と判定してしまうリスクがあり、これはAI画像解析における宿命的な課題である。（精度の向上、発展が未だ途中段階である。） ・撮影環境への依存度: 暗所や逆光、あるいは部材の影になる部分での精度低下があり、特に橋梁の桁下部などは日照条件が悪く、補助照明の品質が解析精度を左右する場合がある。 ・表面限定の診断: あくまで「表面のひびわれ」の可視化であるため、内部の空洞化や鉄筋腐食といった内部欠陥は別の手法（打音や非破壊検査）との組み合わせが必須となる。 ② 運用・工程上の課題：人による診断が必要となる ・最終確認の工数: AIの検出結果を技術者が「正誤判定」する工程が必ず発生するため、誤検知が多い場合、ゼロから手書きするよりは早いものの、相当数の確認負荷がかかる。 ・撮影スキルの属人化: 「慣れれば撮影速度も速い」が、解析に適したフォーカス、露出、重なり（ラップ率）を維持した撮影には一定の熟練度、あるいはドローンの自動航行技術が必要となる。 ③経済的課題：小規模橋梁ではコストが割高になる場合がある ・小規模案件での割高感: 45m²で約6万円（解析＋外業）という単価は、大規模壁面では安価であるが、点検車を出すまでもない小規模な橋梁では、従来の人力点検の方が「ついでに終わる」ため、コストメリットが出にくい傾向にある。（多くの場合、小規模橋梁には向かない） |  |  |  |